[image: image3.png]


Produktinformation TAZ LOV.LINK Stand 11 Februar 2026
Die EU-Erklärungen und mögliche Änderungen dieser Informationen finden sie auf unserer Website  www.taz3d.fr
 TAZ   LOV.LINK
 [image: image1.jpg]ce



2927

EN 354:2010 Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung 
EN795 Typ B:2012 Vorübergehend angebrachte Anschlageinrichtung Typ B 
[image: image4.png]


TAZ Ateliers relais EUREKALP ZA Tire-Poix 38660 St Vincent de Mercuze 
[image: image5.png]



[image: image6.png]



[image: image7.png]




VERWENDUNGSZWECK: Persönliche Schutzausrüstung (Kat. III) zur Verhinderung von Abstürzen: Verbindungsmittel für Haltegurte mit fester Länge und/oder Teil einer Anschlageinrichtung.
NORMATIVE HINWEISE:
· EN 354 :2010 Verbindungsmittel 
· EN795 Typ B :2012, Vorübergehend angebrachte Anschlageinrichtung Typ B
· Nur für die Verwendung für eine Person bestimmt
Diese Ausrüstung ist eine persönliche Schutzausrüstung. Sie kann als Anschlageinrichtung, als Teil eines Halte- oder zsicherungsgerätes verwendet werden. Nur für eine Person. Sie darf nie für Hebezeuge verwendet werden. Sie darf in keinem Fall verknotet werden 
Die Ausrüstung ist immer mit anderen Geräteelementen durch Verbindungselemente verbunden (EN 362:2005). Es muss besonders darauf geachtet werden, dass Verbindungselemente entlang ihrer vorgesehenen Belastungsrichtung und  parallel zu der des Verbindungsmittels angeordnet werden. 
Bei Verwendung einer vorübergehenden Anschlageinrichtung EN 795 Typ B :2012 dient die Ausrüstung als Gurt zum Umschlingen einer Anschlagmöglichkeit. Die Anschlagmöglichkeit, an der die Anschlageinrichtung angebracht wird, muss ohne plastische Verformung 12 kN in Zugrichtung widerstehen. Achtung, die Ausrüstung kann auf die Anschlagmöglichkeit höhere Kräfte übertragen, bis zu 22 kN. Der Benutzer muss dafür sorgen, dass er über Ausrüstung und Verfahren verfügt, die die auf die Anschlagmöglichkeit übertragenen Kräfte begrenzen.  Die Auflageradien der Ausrüstung auf der Struktur müssen fest und dürfen nicht abrasiv sein und mindestens 15 mm betragen. Der Öffnungswinkel zwischen den beiden Enden der Ausrüstung darf, wenn sie einmal gespannt ist, höchstens 60° betragen und die Enden müssen mit geeigneten Verbindungselementen verbunden sein. Einmal angebracht, darf sich die Zugrichtung an der Verankerung nicht ändern und die Ausrüstung darf sich auf der Struktur nicht verschieben (z.B. Gleiten). 
Bei der Verwendung eines Verbindungsmittels fester LängeVerbindungsmittel (EN 354:2010), das mit dem Benutzer verbunden ist, kann die Ausrüstung in Kombination mit geeigneten Verbindungselementen als Verbindung zu einer Anschlageinrichtung oder Rückhaltevorrichtungen dienen. Um Abstürze aufzufangen, darf die Ausrüstung als solche nicht allein eingesetzt werden. Sie muss Teil einer Schutzvorrichtung gegen Absturz sein, die aus einem System zur Absturzsicherung gemäß EN 363:2008, EN 353.2:2002, EN 12841:2006, Ausführung A, besteht, so dass die maximalen dynamischen Kräfte, die auf den Benutzer ausgeübt werden, einen Höchstwert von 6 kN nicht überschreiten. Bei der Verwendung des LOV.LINK als VerbindungsmittelVerbindungsmittel, das mit einem Falldämpfer kombiniert wird, muss sichergestellt werden, dass die Kombination nach der Installation eine Höchstlänge von 2 Metern nicht überschreitet (LOV.LINK-VerbindungsmittelVerbindungsmittel + Verbindungselement + Energieabsorber). Verwenden Sie niemals 2 VerbindungsmittelVerbindungsmittel mit Falldämpfern parallel zueinander. 
Der Anschlagpunkt des Systems muss immer richtig positioniert sein und die Arbeit muss so ausgeführt werden, dass die Absturzgefahr und die Absturzhöhe auf ein Minimum reduziert werden, insbesondere durch systematisches Einkürzen der Durchhänge, die im System vorkommen.
Hinweise:
- Jede Arbeit in der Höhe erfordert eine vorausgehende Risikoanalyse
- Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsfunktion eines Elements nicht durch die Sicherheitsfunktion anderer Elemente beeinträchtigt wird. 
- Ein Standard-Auffanggurt ist das einzige Gurtzeug, das in einem System zur Absturzsicherung verwendet werden darf. 
 - Aus Sicherheitsgründen ist es unumgänglich, vor jedem möglichen Einsatz den 


erforderlichen Abstand unterhalb des Arbeitsplatzes des Benutzers zu überprüfen, um bei einem Absturz eine Kollision mit dem Grund oder mit anderen Hindernissen in der Sturzbahn zu verhindern.  
- Es ist unumgänglich, bei Kontakt mit Kanten oder Gegenständen, die die Ausrüstung beschädigen könnten, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
- Benutzer müssen geschult werden, sich das Fachwissen der entsprechenden Techniken aneignen und vorab die Produktinformation lesen. 
- Arbeiten in der Höhe erfordern medizinisch bescheinigte körperliche Eignung. Sie sind gefährlich und können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. 
- Gegebenenfalls muss ein Notfallrettungs, Rettungs und Evakuierungsplan erstellt werden.
- Der Benutzer übernimmt persönlich alle Risiken für Schäden, Verletzungen oder Tod, zu denen es durch eine unsachgemäße Verwendung der Ausrüstung in irgendeiner Weise kommen kann. Können Sie diese Verantwortung nicht übernehmen, verwenden Sie diese Ausrüstung nicht.
Die Ausrüstung darf nicht über ihre Grenzwerte hinaus oder in einer anderen Situation als der, für die sie vorgesehen ist, eingesetzt werden.
BESCHREIBUNG:
Das Produkt LOV.LINK ist ein Verbindungsmittel aus einem flachen Polyester-Gurtband, das mit zwei gefertigten Enden versehen und mit hochfestem Polyestergarn zugenäht ist. 
Es ist in festen Längen von 0,26 m erhältlich.
KLASSIFIKATION DER TEILE:
 Siehe Übersicht 
KONTROLLEN, ZU ÜBERPRÜFENDE PUNKTE:
 Hinweise:
Um das Sicherheitsniveau der Ausrüstung zu erhalten, müssen regelmäßige Überprüfungen durchgeführt werden. Das im Anhang beigefügte Identifikationsblatt oder eine Kopie sind auszufüllen.  Die erste Überprüfung muss nach Entfernen der Verpackung vorgenommen werden. 
Der Benutzer muss in beliebiger Form und auf lesbare oder verschlüsselte Art und Weise die Daten der letzten und der nächsten Überprüfung des Produktes angeben. 
Darüber hinaus muss der Benutzer die Ausrüstung und während jeder Benutzung überprüfen, um sicherzustellen, dass sie einsatzfähig ist und ordnungsgemäß funktioniert. 
Bewahren Sie diese Produktinformation und das Produkt-Identifikationsblatt für die gesamte Lebensdauer des Produkts auf. Überprüfen Sie die Kennzeichnungen des Produkts.
Der Polyester, aus dem das Verbindungsmittel und die Nähte bestehen, ist sehr empfindlich gegenüber Schnitten, Reibung, Hitze, UV-Strahlung, Chemikalien, Lösungsmitteln, Farben, Brennstoffen und vor allem Säuren (Vorsicht vor Batterien).
Sollte einer der folgenden Mängel am Gurtband und/oder an den Nähten festgestellt werden, muss das Produkt entsorgt oder an TAZ zurück gesendet werden.
· Schnitte, starker Abrieb, Verbrennungen 
· Herauskommende Fäden
· Nicht identifizierte Flecken
· Fehlendes Kennzeichnungsetikett
· Verlust der Geschmeidigkeit bei der Handhabung, brüchiges Aussehen
PFLEGE
Nur mit Wasser und Neutralseife waschen (Temperatur unter 30 °C) und auf natürliche Art und Weise und ohne direkte Wärmequellen trocknen lassen.
Chemisches Mittel: Entsorgen Sie das Produkt bei Kontakt mit chemischen Reagenzien oder Lösungsmitteln, die seine Eigenschaften verändern können.
AUFBEWAHRUNG
Das produkt darf nie starker Wärme oder starker Kälte (über 49 °C oder unter -20 °C) ausgesetzt werden.
Bewahren Sie es fern von Feuchtigkeit, UV-Licht, scharfen Kanten oder Gegenständen, korrosiven Stoffen oder anderen möglichen Ursachen für Schäden oder Beeinträchtigungen auf.
KOMPATIBILITÄT
Alle Verbindungselemente mit Verriegelung gemäß EN 362 sind geeignet. 
WEITERE ALLGEMEINE INFORMATIONEN:
Lebensdauer, Entsorgung
Führen Sie die im Kapitel „Kontrollen, zu überprüfenden Punkte“ beschriebenen Kontrollen bei jeder Benutzung durch.  Eine sachkundige Überprüfung und Beurteilung durch eine qualifizierte Person ist  mindestens alle 12 Monate durchzuführen (Sachkundeprüfung). Füllen Sie bei dieser Gelegenheit und bei jedem speziellen Ereignis oder jeder speziellen Anmerkung, die nicht zur Entsorgung führt, das im Anhang beigefügte Identifikationsblatt oder eine Kopie aus, in dem/der das Modell und seine Einzelheiten (Geräte-Nummer., Kaufdatum, Herstellungsjahr, Datum der ersten Benutzung, außergewöhnliche Ereignisse, Verlauf der Überprüfungen, Name der Prüfer usw.) aufgeführt sind. Dieses Identifikationsblatt ist die einzige Möglichkeit, die Daten der letzten und nächsten Überprüfung zu erfahren. Sorgen Sie dafür, dass Sie es richtig ausfüllen. Der Benutzer muss in beliebiger Form und auf lesbare oder verschlüsselte Art und Weise die Daten der letzten und der nächsten Überprüfung des Produktes angeben. 
 Je nach Intensität der Nutzung, Umgebungsbedingungen oder Vorschriften muss diese Kontrollhäufigkeit angepasst werden.  
Jedes außergewöhnliche Ereignis, jede besondere Belastung (Zugkraft über 300 Kilo, Sturzfaktor über 0,3) oder jede nicht angemessene Benutzung (Nichtbeachtung der obigen oder anderer Kapitel) muss zur Entsorgung und dem Eintrag im Identifikationsblatt führen. 
Wenn Sie die vollständige Historie der Ausrüstung nicht kennen oder an ihrer Leistungsfähigkeit zweifeln, verwenden Sie sie nicht weiter und entsorgen Sie sie.
Ist die Benutzung der Ausrüstung nicht mehr zeitgemäß (gesetzliche, normative, technische Entwicklung oder Inkompatibilität mit anderen Geräten usw.), entsorgen Sie sie.  
Das LOV.LINK-Verbindungsmittel sollte höchstens 10 Jahre nach dem Datum der Inbetriebnahme oder 12 Jahre nach dem Datum der Herstellung entsorgt werden.
Die Entsorgung muss durch Zerstörung des Produktes erfolgen, damit es nicht wiederverwendet werden kann. 
Jede Modifikation, Änderung der Teile oder Reparatur ist außerhalb der Werkstätten von TAZ untersagt,
Aufbewahrung, Transport:
Das Produkt darf nie starker Wärme oder starker Kälte (über 49 °C oder unter -20 °C) ausgesetzt werden.
Das Gerät darf nicht mit chemischen Produkten, Lösungsmitteln in Kontakt kommen.
Muss die Ausrüstung gereinigt werden, spülen Sie sie unter klarem Wasser ab. Lassen Sie sie auf natürliche Art und Weise und ohne direkte Wärme trocknen.
Bewahren Sie sie fern von Feuchtigkeit, UV-Licht und chemischen Produkten auf.   
Die vertragliche Garantie für Teile und Herstellung des Produkts gilt nur bei Fabrikationsfehlern und ist auf drei Jahre beschränkt. Ausgenommen sind normaler Verschleiß, unsachgemäße Verwendung sowie Schäden aufgrund von Unfällen, Fahrlässigkeit und Verwendungen, für die das Produkt nicht vorgesehen ist. 
TAZ ist nicht verantwortlich für indirekte, direkte, zufällige oder andere Arten von Schäden, die durch die Verwendung des Produktes entstehen oder daraus resultieren. 
Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnungen: 
Siehe Übersicht F und ihre Legende
Entspricht der EU-Verordnung 2016/245
Identifikationsblatt: Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, dieses Blatt zu liefern und es auszufüllen.
Benannte Stelle für die Durchführung der EU-Baumusterprüfung und   die Fertigungskontrolle
 [image: image2.jpg]ce



2927     Quintin Certification
825 Route de Romans 38160 Saint Antoine L‘abbaye– Frankreich
ACHTUNG: 
Im Falle eines Weiterverkaufs außerhalb des Bestimmungslandes müssen diese Produktinformation und das Identifikationsblatt in der Sprache des Einsatzlandes zur Verfügung gestellt werden.
	Art der Ausrüstung
	Anbieter
Modellhersteller
	Identifikationsnummerierung
	Herstellungsjahr
	 Jahr des Kaufs
	Datum 1. Verwendung
	Jährliche Überprüfungen, siehe zu aktualisierende Produktinformation auf taz3d.fr. Angabe der Daten der letzten und nächsten Überprüfungen an der Ausrüstung.  
	 Außergewöhnliche Ereignisse (Sturz, Fallschutz, Hilfeleistung, Verschleiß, Rückgabe, Entsorgung ...)
	Geplante Entsorgung

	Verbindungsmittel für Haltegurte
	  TAZ
LOVLINK

	S ………..

	2020
	2020
	
	1. Jahr   
 Datum 
 Einzelheiten
 Nächstes Überprüfungsdatum 
 Name und Unterschrift des Prüfers
2. Jahr 
 Datum 
 Einzelheiten
 Nächstes Überprüfungsdatum 
 Name und Unterschrift des Prüfers
3. Jahr 
 Datum 
 Einzelheiten
 Nächstes Überprüfungsdatum 
 Name und Unterschrift des Prüfers
Usw. ......
	Arbeitsgang oder Ereignis, Name, Eigenschaft, Datum
	2026


1





2





4





3





VERBINDUNGSMITTEL LOVLINK (1)


EN 354 :2010 und EN 795 :2012 Typ B (3) 


Ref. AA202-26 cm (4) 





        


        Nr. 0123- 02/2020 (5)      





TAZ (2)





Herstellung: Nr.     + Monat/Jahr





� (7)    �








� 2927 (6) 





Lesen und             


verstehen 


der Bedienungsanleitung      


 Bedienungsanleitung





�(8)














Legende:


1: Gurtband P19	


2: Etikett  


3: Fadenanordnung 


4: Sicherheitsnähte











Legende des Etiketts


1: Name des Produkts 


2: Name des Herstellers 


3: Gültiger Standard


4: Verweis auf Hersteller und Länge 


5: Individuelle Seriennummer (0123) - Herstellungsmonat/-jahr (02/20)


6: CE-Kennzeichnung und notifiziertes Institut, das für die Typprüfung nach EU-Normen und die Produktüberwachung zuständig ist.


7: Nur eine Person  


8: Lesen und verstehen der Bedienungsanleitung 











